Nařízení k požární bezpečnosti v bytovém domě a souvisejících prostor

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ KUNŠTÁTSKÁ 13, 15, 17

ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

- Úvodní ustanovení

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek. Při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí, je každý povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou materiální pomoc.

- Vlastníci a uživatelé bytů jsou povinni

Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména dodržováním předpisů o požární ochraně, návodů a pokynů upravujících požadavky požární ochrany od výrobců nebo obchodních společností k materiálům, látkám nebo výrobkům jimi dodaných a dále:

- Při používání tepelných, elektrických, plynových nebo jiných spotřebičů pečovat o to, aby v blízkosti těchto spotřebičů se nenacházely snadno hořlavé látky. Dbát na to, aby zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče, pokud to návod k obsluze vyžaduje, nebyly ponechány bez dozoru, dodržovat bezpečné vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání spotřebičů od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot. Pokud tento návod není dodán spolu se spotřebičem, lze za bezpečnou vzdálenost považovat u spotřebičů na plynné palivo a elektřinu vzdálenost 50 cm ve směru hlavního sálání a 10 cm v ostatních směrech. Udržovat topidla, nepoužívat spotřebiče, u nichž byla zjištěna závada bránící jejich bezpečnému užívání až do jejího odstranění;

- Provádět předepsané kontroly, servisy a revize zařízení, jako vybavení bytu v souladu se zákonnou legislativou.

- Při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek používat ke skladování jen přenosné obaly k tomu určené. Při používání spotřebiče na propan – butan umisťovat provozní kovové tlakové nádoby na lehko přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně. Nádoby na propan – butan neukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu = 1.NP, v místnostech určených ke spaní a v jiných společných prostorách. Dbát zvýšené opatrnosti při skladování, používání hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat apod.

- Při nutné manipulaci s otevřeným ohněm dbát zvýšené opatrnosti, ve společných prostorách nekouřit a neužívat otevřeného ohně.

- Udržovat pořádek ve sklepích, prostorách pro SKO a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení zásahu jednotky požární ochrany.

- Neskladovat různý materiál a předměty tak, aby znemožnily přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu, vody a k prostředkům požární ochrany nebo ztížily záchranné práce.

- Udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy.

- Pečovat o řádný dozor nad dětmi, dbát o to, aby jim byl zamezen volný přístup k zápalkám a k hořlavým látkám a obdobně dohlížet na osoby, které nemohou posoudit následky svého jednání.

- Vlastník a uživatel bytu nesmí

- Provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy.

- Poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje a jiné věcné prostředky požární ochrany.

- Ve společných prostorách domu je zakázáno kouřit a užívat otevřeného ohně.

- Závěrečná ustanovení

Nařízení bylo schváleno shromážděním společenství dne 23. března 2017 a nabylo platnosti a účinnosti dnem schválení.

Každý, kdo zpozoruje požár, který nelze zdolat vlastními silami, je povinen neprodleně požár ohlásit nebo zabezpečit jeho ohlášení.

PŘI  POŽÁRU  VOLEJTE  TELEFONNÍ  ČÍSLO   150

(v hlášení uveďte „kdo volá, kde hoří, co hoří“)

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru na prvním místě provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření.

Za SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ KUNŠTÁTSKÁ 13, 15, 17

Ing. Marek Perna

předseda výboru

………………………………………………………………………

Rostislav Pukl

místopředseda výboru

………………………………………………………………………

Irena Bílková

člen výboru

………………………………………………………………………