Pravidla pro stavební změny, úpravy a udržovací práce bytů

- Stavební úpravy

Plánovanou rekonstrukci bytu, případně jiné stavební úpravy, je nutné vždy písemně ohlásit výboru společenství vlastníků nejpozději 14 dnů před započetím plánovaných stavebních prací.

Stavební úpravy, které mají za následek nadměrný hluk či rázy, doporučujeme provádět v pracovních dnech + sobota od 8,00 hod do 18,00 hod a v neděli pouze po dohodě s vlastníky/uživateli bytů s ohledem na domovní řád. Všechny případné bourací práce vyžadujeme provádět ručně bez větších otřesů a vibrací.

Při všech stavebních pracích je tvořen odpad, který nepatří do nádob na Sběrný komunální odpad či uložení ke stanovišti SKO. Tento odpad likviduje stavebník na své náklady. Případnou ekologickou likvidaci pak stavebník dokládá na základě potvrzení autorizované osoby, která prováděla na jejich stavbě odborný dozor.

Při rekonstrukci podlah doporučujeme, aby tyto byly provedeny v souladu s požadavky na zvukovou izolaci stropů v budovách dle ČSN 730532/2000 (útlum 52 – 58dB). Nejčastěji používaný separační podklad zvaný Miralon nemá pod plovoucí podlahou vlastnosti požadované uvedenou akustickou normou. Doporučujeme použít kročejově neprůzvučné materiály; např. typu ORSIL T-PORSIL TDPT, RIGIFLOOR 4000, BOTACT, apod., případně konzultaci s projektanty.

Za škody způsobené při stavebních pracích na společném majetku společných částech domu nebo jiných bytech je zodpovědný stavebník v plném rozsahu, včetně úklidu společných prostor.

II. Písemná žádost či oznámení podaná na výbor společenství vlastníků na vydání souhlasu s provedením zamýšlených stavebních úprav musí obsahovat:

- Popis zamýšlených úprav a změn s uvedením, zda dochází ke změně dispozice bytu, nebo jiné upravované prostory, zásahu do nosných konstrukcí stavby, zda se nemění vzhled stavby ani způsob užívání, zda požadované úpravy nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

- Výkresovou část, ze které musí být patrný stávající stav a stav navrhovaný.

- V případech, kdy dochází k zásahu do nosných konstrukcí nebo když dochází ke změně zatížení konstrukcí stavby, se vyžaduje posudek statika.

- Veškeré podklady musí být zpracovány s patřičnou vypovídací schopností odpovědnou, odborně způsobilou osobou, v případě nutného souhlasu stavebního úřadu musí zpracovatel splňovat ustanovení Stavebního zákona.

Z toho plyne otázka, kdy dochází k zásahu do nosné konstrukce či statiky domu, a stavební úprava je na ohlášení či stavební povolení. Abychom tedy předešli střetu názorů, vyžadujeme při takovýchto činnostech vypracování projektové dokumentace s posouzením navrhovaných úprav bytu statikem.

Doporučujeme informovat se předem u příslušného stavebního úřadu na jejich stanovisko k ohlášení stavby či stavebnímu povolení právě k jejich výše uvedenému nejednotnému postupu.

III. Na stavební povolení či ohlášení stavebnímu úřadu jsou vždy tyto stavební práce:

- Zásahy do stavebních konstrukcí. Zásahem do nosné konstrukce či statiky domu považujeme výřezy či bourání otvorů do nosných stěn i příček, výstavbu či posun nenosných příček ze zděného materiálu, což zásadně zakazujeme. V dané oblasti je vždy nutno postupovat v souladu s obecně závaznými zákonnými předpisy.

IV. Bez stavebního povolení či bez ohlášení stavebnímu úřadu jsou stavební práce:

- Při rozměrnějších stavebních úpravách bytu, kdy dochází ke změně dispozice bytu, schvaluje stavební úpravy bytu výbor společenství vlastníků s případnou výzvou, aby si stavebník vyřídil stavební povolení či ohlášení stavby dle pokynů/požadavků místně příslušného stavebního úřadu.

- Změnu = navýšení hodnoty hlavního jističe pro byt schvaluje vždy výbor společenství vlastníků s případnou výzvou, aby si stavebník vyřídil revizi páteřního rozvodu domovního elektrorozvodů či výpočet kapacity páteřního rozvodu domovní elektroinstalace a domovní přípojky elektrické energie;  (např.ČSN 33 2000-6, ČSN -33 1500, ČSN 33 2000-5-523.), kdy hlavní jištění domu je pouze 3x PNO/100 AgG. a protokol doručil výboru společenství.

- Změnu otopného tělesa, dle požadavku vlastníka bytu, je možné provádět po schválení výborem společenství vlastníků s případnou výzvou, aby si stavebník vyřídil na své náklady vyvážení/vyregulování otopné soustavy na své náklady a protokol doručil výboru společenství.

- Instalaci – montáž jakýchkoliv zařízení na obvodový plášť budovy či střešní plášť schvaluje vždy výbor společenství vlastníků.

V. Závěrečná ustanovení

- Rekonstruované bytové instalace (ZTI) musí být vždy vyřešeny tak, aby byly přístupné podružné poměrové vodoměry SV a TeV, a uzavírací ventily před vodoměry, rozvody plynu a uzávěry plynu, umístěné v technické šachtě, a to tak, aby byly ZTI snadno přístupné v celé své stavební výšce z jedné strany.

- V případě, že budou výše uvedené předměty nepřístupné, budou veškeré náklady spojené s demontáží a montáží při výměně nebo opravě uhrazeny vlastníkem bytu.

Pokud je při opravě nebo výměně vnitřních rozvodů studené potřebné provést demontáž podružných poměrových vodoměrů, je povinností tuto skutečnost nahlásit výboru společenství vlastníků, a to před započetím prací. Společenství vlastníků poté zajistí kontrolu správnosti montáže a zaplombování vodoměrů, přičemž náklady s tímto spojené uhradí vlastník. V opačném případě se vlastník bytu vystavuje nebezpečí sankcí.

Pravidla byla schválena na shromáždění dne 23. března 2017 a nabyla platnosti a účinnosti dnem schválení.

Za SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ KUNŠTÁTSKÁ 13, 15, 17

Ing. Marek Perna

předseda výboru

………………………………………………………………………

Rostislav Pukl

místopředseda výboru

………………………………………………………………………

Irena Bílková

člen výboru

………………………………………………………………………